本科实验报告

| 课程名称： | 计算机网络基础 |
| --- | --- |
| 姓 名： |  |
| 学 院： | 计算机学院 |
| 系： |  |
| 专 业： |  |
| 学 号： |  |
| 指导教师： |  |

年    月     日

浙江大学实验报告

课程名称：    计算机网络基础              实验类型：    分析实验

实验项目名称：  使用模拟软件搭建互联网络

学生姓名：               专业：           学号：

同组学生姓名：                            指导老师：

实验地点：   计算机网络实验室          实验日期：     年     月    日

- 实验目的和要求：

了解交换和路由原理。

- 实验内容和原理

利用模拟软件提供的多种网络设备，搭建多个互联的局域网，划分VLAN，设置路由表，并利用模拟软件跟踪数据流向和交换路径。

- 主要仪器设备

联网的PC机、PacketTrace软件。

- 操作方法与实验步骤

Part 1

- 在PC机上安装PacketTrace模拟软件

- 使用1个HUB和5个PC机搭建第1个局域网，并使用子网地址10.0/16

- 使用1个无线AP和3个PC机搭建第2个局域网，并使用子网地址10.1/16

- 使用1个交换机和3个PC机搭建第3个局域网，并使用子网地址10.2/16

- 使用1个交换机和3个PC机搭建第4个局域网，并使用子网地址10.3/16

- 使用第5个交换机，将4个局域网连接起来

- 使用Ping命令查看各个网络之间的联通性

- 修改第1、2局域网的子网掩码为8位，再次查看各个网络之间的联通性

- 修改第3、4局域网的子网掩码为8位，再次查看各个网络之间的联通性

- 产生模拟数据包，通过模拟软件跟踪数据包的流向

Part 2

- 在4个局域网交换机上划分出2个VLAN，让PC机属于不同VLAN

- 使用Ping命令查看各个网络的联通性

- 修改4个局域网的子网掩码为16位，并给不同组的VLAN分配不同的子网地址，再次查看各个网络之间的联通性

- 在第5个交换机（互联交换机）上设置VLAN，使不同局域网内某个VLAN组的PC之间能够互通

- 在第5个交换机（互联交换机）上启用VLAN Trunk，使不同局域网内相同VLAN组的PC之间都能够互通

- 产生模拟数据包，通过模拟软件跟踪数据包的流向

Part 3

- 将第5个交换机删除，每个局域网分别设立一个路由器

- 使用第5台路由器分别连接4个局域网的路由器

- 给各个路由器分配合适的IP地址

- 给各个路由器设置正确的路由表

- 使用Ping命令查看各个网络的联通性

- 产生模拟数据包，通过模拟软件跟踪数据包的流向

- 实验数据记录和处理

（配合屏幕截图描述局域网的组网过程：包括屏幕上显示的组网图、每个设备分配到的IP地址列表、VLAN的划分表、跟踪模拟数据流向的关键图）

（仅需要截取关键的图，安装过程等可省略）

- 实验结果与分析

（描述各个设备之间Ping的结果，并在组网图中描述各个广播域和冲突域的位置）

- 讨论、心得

（实验过程中的心得，体会）